附件一、全自动输液袋智能分拣机技术参数

适用范围：本设备为多病区输液袋智能分拣机。主要应用于各大医院内液体配药房不同病区的输液袋分拣。通过视觉系统与控制器和触摸显示屏连接，可对整个工作过程进行智能控制；同时可连接医院系统比对确认每袋液体的最终使用病区进行分拣，有效避免了人为干预造成的误分拣问题。

服务期：三年，预算总金额4.5万元

1. 基本要求

1.1.设备机型单机可分拣不同厂家的液体，分拣规格最少需包含50ml,100ml,250ml,500ml的软袋，直立软袋，BFS等包装液体。

1.2.数据库必须可以储存图片和文字，方便后续追溯查询。

1.3.最大分拣速度≥3500袋/小时，平均分拣速度≥3500袋/小时。

1.4.全中文操作系统，支持一维条码和二维条码的识别系统。

1.5.实时接收HIS传过来的医嘱信息，提供本机随机免费的接口升级服务。

1.6.电源：AC220V±10%，50~60HZ。

1.7.配备的触摸屏需内嵌在设备机身内，无需悬臂外挂。

1.8.分拣机病区数量≥48，分拣筐容量≥18L.

2.结构要求和技术参数

2.1.设备机型采用蜘蛛机器人+智能视觉系统的分拣机，蜘蛛机器人垂直抓取方式，避免同类设备推刮方式对产品的损坏，杜绝漏液造成的药物污染；智能视觉系统读取液体信息码，并智能存储分拣液体图文信息。

2.2.设备结构为模组构架，扩展性强，灵活度高。（可根据需求增减模组）

2.3.分拣箱可视性强，可在设备三台触屏中任意一台触屏上查看任意一个分拣箱内的液体数量和剩余容量。同时分拣箱独立，方便更换，操作直观方便。

2.4.接收HIS系统信息或静配中心信息软件，在某一病区分拣完成后或达到分拣箱容量最大值时，自动提示该病区分拣完成或分拣箱已满，操作人员可直接取分拣箱封箱即可，对应位置闪烁提示。

2.5.设备采用智能相机识别，对输液袋摆放没有特定位置要求，识别范围广，识别率高，保障定位准确。

2.6.系统具有自动复核功能，通过操作控制台扫描系统扫描后，放置成品的操作人员可直接在控制系统界面进行成品复核工作。

2.7.可设置分拣异常分拣箱，存放标签二维码模糊或有污渍的成品。

2.8.每个分拣病区独立计数、存储数量、预报警数量 的设定系统。也可一键设定所有分拣箱的存储数量、预报警数量等信息。

2.9. 设备机型内的所有病区位置可灵活调整，根据院方病区用药量设定单个病区分拣箱的数量和每个病区液体打包数量。

2.10.病区输液量较大的可直接分派两个以上分拣箱供使用，一个分拣箱达到预警值，则自动分配位置到下一分拣箱。

2.11. 设备机型内部机构规划整齐、无机构死角、机构无液体卡料点。内部结构及分拣箱平整易清洁。

2.12.传送带及其他传送部位有输液成品卡住或工作异常时，提示报警。

2.13.设备自带的各种预警信息均以图形、文字方式显示在设备的触摸屏上，一目了然，并附带相应的中文报警。

2.14. 当分拣液体属于退药时，操作界面自动弹出此液体信息找不到。

2.15. 当分拣液体病区未设定时，操作界面自动弹出提示。

2.16. 当分拣液体异常或者设备异常时，分拣机界面都会自动弹出相对应的异常信息！并记录数据，方便后续查询追溯。

2.17.可实时监控输液成品信息，包括药品的批次批号信息、已分拣处方信息、未分拣处方信息。

2.18.统计查询功能：能够打印批次汇总单/明细单：科室病人用药明细单、选定时间内分拣的液体总量，选定科室单位时间内分拣的液体总量等，并可根据医院要求设置且打印。

附件二、可视设备参数论证

一、适用范围:适用于对妊娠早期的胚胎组织进行观察和吸引，从而达到人工流

产的目的。

二、技术参数

(一)图像处理：

1、图像处理器功耗:≤20VA

2、图像处理器工作站工作电压:AC220V，50Hz

(二)图像处理器软件:

1、亮度调节功能:调节范围从-255～255；

2、对比度调节，调节范围从-255～255；

3、通过USB接口可读取图像处理器的数据并实时显示视频；

4、具备采集图片功能；

5、支持病人信息的添加、删除、修改；

6、支持将病人信息、医生结论、图片等数据存储于数据库；

7、数据库具备检索的功能；

8、支持编辑打印报告单。

(三)配工作站。（主机+显示器+打印机）

(四)配套耗材：一次性可视吸引管独立报价。

附件三、阴道内镜诊疗系统参数论证

技术参数要求：

一、产品功能描述：通过阴道、宫颈进入宫腔内， 用于诊断和辅助手术。

二、产品用途描述：实时将宫腔镜观察到的画面清晰地传输到屏幕上帮助医生诊断及实现更精细的操作，为患者提供更高效更安全的诊疗手段。

三、产品技术参数：

阴道内镜诊疗系统包括：医用内窥镜图像处理器及对应设备器械。

一、医用内窥镜图像处理器

1.本品及增配设备器械均为独立注册或单独供应；

2.已获包括但不限于FDA、MDR注册证，通过包括但不限于ISO13485、MDSAP等质量体系认证；

3.自带存储功能：可存储标清图片与视频并使用USB导出；

4.图像冻结功能：实时冻结当前画面，便于观察与保存；

5.输出模式：不少于CVBS、HDMI、DVI、VGA四种模式；

6.具有自动增益控制处理图像功能、白平衡功能、拍照和录像功能；

7.亮度调节：多档亮度调节，根据需要选择不同亮度；

8.医用级CMOS摄像头，可外接医院监视器；

二、一次性使用电子宫腔成像导管（独立报价）

- 一次性使用内窥镜用剪钳 （独立报价）

- 一次性使用输卵管导管 （独立报价）

- 提供样品