附件：             牵引床参数

一、产品组成:

由电机、颈椎牵引杆、背板、腿板、床架、控制柜组成。

二、主要技术指标及参数：

1、产品尺寸（单位：mm 尺寸允差不大于10%)：

总长：≥2700 ，腿板长：≥1200， 背板长：≥900 ，

总高：≥2200，床架高：≥650 ，控制柜高：≥790，

总宽：≥600；

2、最大承重：≥150Kg；

3、最大腰椎牵引力：≥99Kg，连续可调；

4、最大颈椎牵引力：≥35Kg，连续可调；

5、噪音：≤60dB；

6、功能包含：水平腰椎牵引、颈椎牵引、上下成角牵引、左右旋转牵引；

7.牵引总时间在0min～99min可调，单个牵引时间在0min～10min可调，单个间歇时间在0s～120s可调，允许误差不大于30s；

8、治疗模式：≥9种；

9、具有具有断电保护、过载保护、牵引力自动补偿、手动应急放松保护等安全性措施；

10、配置彩色液晶显示器，界面清晰易操作